北 京 科 技 大 学

硕士学位研究生

选题报告及文献综述

论文题目: 基于符号回归驱动的高熵合金性能优化研究

指导教师：       艾冬梅

单    位：      数理学院

姓    名：       唐宁俊

学    号：      M202410824

专业名称：        统计学

入学时间：   2024年9月5日

2025年11月27日

目    录

1 选题背景及选题意义	1

1.1 选题背景	1

1.2 选题意义	2

2 文献综述	4

2.1 机器学习辅助材料设计方法综述	4

2.2 多目标优化算法	5

2.3 相关算法原理	6

2.3.1 生成对抗网络	6

2.3.2 高维多目标优化算法	8

2.3.3 特征选择算法	10

2.3.4 特征抽取算法	11

2.3.5 自注意力机制与符号回归解析	12

3 研究内容、研究方案、时间安排	15

3.1 研究内容	15

3.1.1 两阶段特征选择与基于注意力机制的数据增强算法	15

3.1.2 基于符号回归的性能倒置关系的解耦方法	15

3.1.3 基于数据驱动的自适应多目标优化算法设计	15

3.2 研究方案	16

3.3 时间安排	17

参考文献	18

1 选题背景及选题意义

1.1 选题背景

随着科技水平的迅速发展，国防、航海航天、医疗等领域对材料性能提出了更高要求，研发兼具高性能与低成本的材料以应对复杂严苛的服役环境成为核心需求。高熵合金凭借优异的强度-韧性组合、耐蚀性及热稳定性，在众多行业得到广泛应用，其成分设计与性能优化已成为近年来的研究热点。

高熵合金根据合金成分可以分为由金属元素构成的3d过渡金属高熵合金、难熔高熵合金等5类以及包含非金属元素间隙化合物高熵合金等两类[1]。在金属高熵合金中，研究人员通过往CoCrFeNi合金体系中添加Al、Nb、Ti、Mo、Ta等合金元制备过渡金属基高熵合金，或由高熔点合金元素制备难熔金属高熵合金。根据对高熵合金的功能需求，调整合金成分以提高高熵合金的力学性能，获得高性能的高熵合金。然而，金属材料中普遍存在的性能倒置关系，如高温强度与低温塑性、高强度与低密度、高强度与低模量等，长期以来是制约其性能进一步提升。

高熵合金的成分-工艺-组织-性能间存在复杂的非线性耦合关系，现有理论难以精准表述其映射规律，传统实验研发模式成本高昂、效率低下。随着计算科学的新兴和发展，推动了材料研发向数据驱动的模式转变，2011年“材料基因组计划”的提出加速了材料研发的变革，数据驱动的材料第四范式正在形成[2]。近年来，人工智能（AI）与材料基因组工程的结合催生了智能材料设计新方法，机器学习（ML）、图神经网络（GNN）和生成模型等算法在高熵合金性能预测、相结构判定与逆向设计中展现出显著优势。其中贝叶斯神经网络凭借对不确定性的量化能力，成为性能预测的重要工具。

材料系统的高维特性（成分、工艺、理论因子等特征达上百个）易引发“维数灾难”，特征处理是提升模型性能的关键。在各类模型建模过程中，利用数据降维算法可以科学合理的对输入特征进行筛选，常见的特征筛选算法包括封装器法、过滤器法和嵌入法；通过构建与目标量相关的特征，可以进一步提取特征中所包含的潜在信息，去除多余的无用信息，提高模型的预测精度和泛化能力，常见的特征抽取算法有主成分分析、因子分析及自编码器等，而结合皮尔森相关系数（线性关联）与互信息（非线性关联）的双重验证策略，构建“机器学习筛选+模型重要性得分验证”的两阶段特征选择方案，能更精准筛选适配符号回归建模的关键特征，有效去除冗余信息、提升模型预测精度与泛化能力。

建立机器学习模型对材料成分、工艺、性能进行预测，结合搜索策略在特征空间进行筛选以得到高性能材料是主动学习辅助材料设计最常见方法。主动学习框架通常由6个部分组成：首先是构建原始数据集；筛选出代理模型进行预测，通常是在原始数据集上表现最优的机器学习模型；对预测值进行不确定性评估；调用效用函数寻优；综合性能预测值及其不确定性之间的关系，结合先验知识筛选候选材料；通过实验方法或计算机模拟对材料进行合成与表征的验证，得到数据返回数据集内进行数据集更新。主动学习策略可以一定程度缓解材料数据维度高、样本量少、噪音大等问题，经过大量迭代后更新的模型可以提高模型的精度和泛化能力，降低产生的不确定性。而且机器学习算法可以实现材料相分类、相结构预测、显微结构预测、服役行为预测等[2]。

在建立机器学习预测模型的基础上，结合启发式优化算法能避免过度搜索，提升研发效率。随着大量工程应用场景中对材料综合性能的要求越来越高，满足单一功能特点的材料不足以应对严苛的服役环境，然而，传统金属材料普遍存在多种性能间的倒置关系（如硬度与韧性的此消彼长），传统单目标优化或简单加权多目标优化难以实现综合性能协同优化。因此，实现各性能之间的协同突破，找到满足综合性能需求的新材料成为材料研发过程中一大难点。而基于符号回归解析性能倒置关系的贝叶斯多目标优化，能更直观反映性能协同规律，为高维性能优化提供新路径。

1.2 选题意义

高熵合金由多族元素组成，与传统合金相比优点主要突出在耐磨损、耐腐蚀、力学性能良好等方面。高熵合金作为新型多主元合金体系，凭借“高熵效应、晶格畸变效应、缓慢扩散效应及鸡尾酒效应”等独特特征[3]，为打破性能倒置关系提供了新的理论基础[4-5]。传统“试错法”研发新材料需15至25年甚至更长时间[6]，已无法满足现代科学发展与技术革新对材料的迫切需求。随着“材料基因组计划”的推进，高通量计算、高通量实验和数据驱动方法已经成为缩短研发周期、降低成本的核心手段[5]。基于数据驱动的方法，在已有的数据上训练机器学习模型，基于贝叶斯神经网络等具体方式，建立对应特征与目标性能的映射关系，结合数据增强与特征工程，可通过少量实验高效筛选高性能材料，显著提升研发效率。

高熵合金相关数据存在样本收集困难、缺失值多、维度高的问题，制约了机器学习模型的预测精度与泛化能力。以往的研究中所采用的主动学习或迁移学习策略就是为了应对这一问题。在计算机智能领域，基于数据增强的小样本学习及特征工程也是应对该问题的有效途径。其中基于数据合成的方法作为数据增强常用方式是通过合成新的数据或特征来扩充训练数据集，增加样本多样性[7]。作为近年来最热门的人工智能技术，生成对抗网络已经在图像生成领域大放异彩，已在此模型上构造出许多基于它的衍生模型，例如Mehrotra等人[8]提出生成对抗残差成对网络用于解决单样本学习问题，而Sun等人[9]开发了一个生成对抗网络中的元素特征增强和传输校正数据增强的生成网络框架，不仅可用于数据增强以提高模型准确性，还可用于结构未知时的预测。因此，利用生成对抗网络或其衍生模型合成材料数据有助于解决样本量较少的问题，对提高机器学习的预测精度十分重要。

特征处理是机器学习建模的关键环节，除材料成分、工艺、微观组织外，键合性能或原子性能相关描述符对高熵合金力学性能预测具有重要价值[10]。但转换后描述符数量达上百个，加剧了“样本少、维度高”的矛盾。因此进行特征选择是建立模型前的必要之举，通过各描述符的特征重要性排序，选择出影响高熵合金力学性能的关键因素，而基于特征抽取的相关算法从选择后的特征变量中进一步构造关键特征。因此，对高维材料数据进行特征处理，构建和筛选出具有潜在物理意义的描述符，既能提升计算效率与模型预测能力，又能助力研究人员理解材料内在机制，有助于对高熵合金性能倒置关系的解耦。

材料硬度与韧性这类性能的倒置关系，对综合性能优化提出了难题，但是在实际工程应用中的大部分情况都需要材料同时满足多种性能的协同提升（例如硬度大和韧性低），因此多目标协同优化问题得到了学者的关注。目前已有学者利用多目标优化方法，获得同时满足2个或3个目标性能的合金材料。在2维和3维的情况下，利用进化算法、群体智能等优化方法已经得到较好的解决[11]，但是当维数增加时，不仅无法在空间中给出可视化解释，也无法得出满足多样性和均匀性的最优解集。因此，高熵合金性能的超多目标优化成为多目标优化问题的一个重要发展方向，而机器学习辅助超多目标优化进化算法也逐渐发展起来。改进多目标优化算法，结合机器学习预测模型，实现3个以上维度的材料目标性能协同优化，有助于综合性能更好材料的研发。

2 文献综述

2.1 机器学习辅助材料设计方法综述

随着人工智能时代的来临，机器学习与多模态大模型已成为材料研究领域的热点，其辅助材料设计流程中，特征选择与特征抽取是提升计算效率与预测效果的核心环节。常用特征选择算法包括封装器法（如循序特征选择、递归特征消除）、过滤器法和嵌入法[12]。封装器法又包括循序特征选择和递归特征消除等算法。它们主要是通过各种组合策略，选出使机器学习模型预测误差最小的特征子集。而过滤器法则是以统计指标作为目标函数进行特征选择。至于嵌入法是在机器学习训练过程中得到特征权重并完成特征选择。常见的特征抽取方法包括主成分分析、因子分析以及基于神经网络的自编码器等。区别于特征选择输出的对象是原有特征，而特征抽取是将原有的特征进行转换生成新特征，二者都实现了“降维”。如Li等人[13]采用递归特征消除法结合光梯度增强机等模型对39个候选特征进行重要性排序，通过投票选择关键特征并建立预测模型。Zhou等人[14]比较了典型相关分析（CCA）[15]、互信息（MI）等5种特征选择算法，发现皮尔逊相关系数（PCC）选择的描述符在支持向量机模型上预测准确率最高。

支持向量机、随机森林、梯度提升树及贝叶斯神经网络等经典机器学习算法，均可用于构建材料性能与成分、工艺间的复杂映射关系。不同算法在数据集适配性上存在差异，研究人员通常通过比较皮尔逊相关系数（R²）、均方误差（MSE）等评估指标，选择综合表现最优的模型作为预测模型。例如Kang等人[16]比较了分类回归树（CART）、随机森林等四种模型，发现CART模型在高熵合金涂层磨损率预测中表现最佳；贝叶斯神经网络凭借对预测不确定性的量化能力，在小样本材料数据建模中具有独特优势，为后续多目标优化提供了可靠的代理模型支撑。

材料数据量较少时，主动学习通过迭代式实验设计与数据集更新，可逐步提升模型预测能力。Liu等人[17]建立了钴基高温合金相组织稳定性、固溶温度和密度等5个性能的机器学习预测模型，筛选出满足性能下限的材料，在此基础上以相溶解温度作为主要优化性能进行全局优化，通过bootstrap方法计算预测不确定性，选择预期改善值最大的合金进行实验表征，经3次迭代，研发出其他性能满足要求并且相溶解温度达到1266℃的新型钴基高温合金，利用逐层筛选优化的方法实现多目标优化。

在此基础上，将机器学习预测模型与多目标优化算法相结合，可以快速的在巨大搜索空间中选择出满足性能需求的新材料。如Wen[18]分别在难熔高熵合金高温屈服强度和室温延伸率两个数据集上都训练了9个机器学习模型，比较9个机器学习模型的MAE、MSE、R2，最终选择综合性能表现最好的高斯核支持向量机作为两个性能的预测模型，采用NSGA-II算法[19]实现两个性能的协同优化，设计出的难熔高熵合金高温屈服强度提升近1.5倍，室温延伸率提升近3倍。Li等人[13]对磁性高熵合金进行多目标优化，在特征选择后基于超参数优化和交叉验证选择预测性能最好的机器学习模型，选取3种多目标优化方法（NSGA-II、约束法、加权法）生成的6种合金成分进行表征，成功获得力学性能由于的磁性高熵合金。Jacob等人[20]提出一种基于整数编码的复合材料多目标进化算法，对NSGA-II的停止准则进行改进，在搜索达到收益递减点时终止算法，最终获得收敛性好且分布均匀的最优解集。

深度学习技术在材料研究中的应用日益广泛，神经网络已用于相结构预测[21]、显微组织预测[22]、成分-工艺-性能预测[23]、服役行为预测[24]等场景。如Li[25]等利用神经网络可以进行参数优化的特点，提出全局混沌高斯融合的海鸥算法，对高熵合金涂层等离子喷涂工艺参数进行优化，用神经网络预测的工艺参数进行喷涂实验，涂层性能与模型预测值相对误差小于3.05%。生成对抗网络[26]作为神经网络模型之一，在已成功用于图像生成领域，还有学者将生成对抗网络用于材料数据集扩充，继而实现模型预测能力的提升。Zhou等人[13]通过生成对抗网络生成近似于原始数据的分布的样本来扩充数据集使模型较原始数据下的准确率最大提升14.67%。

2.2 多目标优化算法

实际多目标优化问题（MOPs）时，各目标间的冲突关系导致无法获得全局最优解，1985年Schaffer[27]提出利用进化优化算法求解MOPs，通过Pareto最优解集均衡各目标关系，其映射的Pareto前沿是多目标优化的核心目标[28]。当前较为热门的解决多目标优化问题的研究方向，利用进化优化方法解决是不可或缺的其中之一，而多目标进化算法（MOEAs）主要分为基于Pareto支配的MOEAs、基于分解的MOEAs和基于指标的MOEAs[29]。一些典型的MOEAs及其衍生算法，包括NSGA-III[30]、MOEA/D[31]、IBEA[32]等，已成功解决大部分二维和三维的MOPs。在材料科学领域，通常利用多目标优化算法对两个或三个性能进行优化[22][24][33]。如Menou等人[34]结合理论计算和机器学习模型，采用基于Pareto支配的遗传算法，在巨大成分空间中筛选出满足相结构、硬度和密度需求的高熵合金。

2002年“高维多目标优化”概念提出后，高维多目标优化问题仅有少数成果[32]。2008年Ishibuchi等人[35]系统整理了高维多目标优化研究成果，并探讨了经典MOEAs在高维问题中的可扩展性。近年来，高维多目标优化已成为研究热点，Xiao等人[11]将高维MOPs分为一般多目标、大规模多目标和昂贵多目标等几类优化问题，综述了典型高维MOEAs及其仿真效果。

基于解决多目标优化问题的经典算法框架，研究人员提出基于参考向量的算法[36]、基于协同优化的算法[37]和基于偏好的算法[38]等来解决高维多目标优化问题。Jain等人[39]提出C-NSGA-III算法，提升了约束多目标优化的全局搜索能力，后续改进的A-NSGA-III算法通过自适应更新参考点，获得了分布更均匀的可行解。Chen等人[40]基于角罚距离聚合函数，提出参考向量自适应算法，可有效处理不规则Pareto前沿。Liu等人[41]基于分解算法，采用均匀随机权值生成方法和种群稀疏度自适应标准，实验表明将稀疏度水平作为子问题进行自适应的标准提升了收敛解的分布均匀性。

2.3 相关算法原理

2.3.1 生成对抗网络

生成对抗网络（Generative Adversarial Network，GAN）[42]是一种以神经网络为生成目标函数的生成模型，通过将输入空间映射到生成空间，生成符合期望分布的数据，因其处理高维概率分布的能力，被广泛应用于数学和工程领域。

神经网络具有模拟各类分布的优势，将神经网络作为生成函数记为，这样能使生成的观测数据最大程度逼近真实数据分布，生成模型描述为：

(2-1)

生成对抗网络分为生成器和判别器，二者是零和博弈关系，代价函数之和为零。设真实数据满足概率分布函数，生成数据满足概率分布函数，生成器和判别器的代价函数可描述为：

(2-2)

(2-3)

价值函数可描述为：

(2-4)

(2-5)

(2-6)

生成对抗网络的优化目标为找到合适的，使其对生成器最小、对判别器最大，转化为极大极小值问题：

(2-7)

对于理想判别器，设生成器固定，即，有如下等式成立：

(2-8)

已知Pdata固定时Pg也固定，要求最优判别器D使

F(x)=Pdata(x)logD(x)+Pg(x)log(1-D(x))最大，对D(x)求导并令其等于零，可得判别器D*：

(2-9)

因此，D*的取值可表示为：

(2-10)

KL散度作为衡量两个概率分布的相似程度的指标，而在KL散度的基础上定义的JS散度具有非负性和对称性。对于理想生成器G*，通过KL散度和JS散度整理可得：

(2-11)

因为JS散度的非负性，当且仅当Pdata=Pg时，，此时上式取得全局最优-log(4)，对应理想生成器G*。

2.3.2 高维多目标优化算法

基于双存档策略的高维多目标优化算法（NSGA-III-UE）适用于目标数3~15的优化问题，通过“基于参考点的均匀池保留策略”维护种群多样性，结合“基于理想点的单项精英池保留策略”提升算法收敛能力，最终获得收敛性良好且分布均匀的最优解集，NSGA-III-UE采用基于参考点的均匀池保留策略维护种群的多样性，并且结合基于理想点的单项精英池保留策略提高算法的收敛能力。

均匀池的实现过程如下：

（1）对目标函数值进行标准化

fm'(x) = fm(x)-fmminfmmax-fmmin	(2-12)

(2-13)

其中，fm(x)表示第m个目标的函数值，fmmax和fmmin表示第m个目标的最大最小值，fm,i'(x)表示第i个个体在第m个目标上归一化后的函数值，表示第i个个体归一化后的目标函数值。

（2）均匀池生成和更新

设解空间中有N个个体，k个参考点，则选择个体进入均匀池的操作可描述为：

(2-14)

(2-15)

其中，vt为第t个参考点，ut为距离第t个参考点最近的个体，U为均匀池集。当与某个参考点最近的个体已被选入均匀池，则选择距离该参考点最近且不再均匀池内的个体。通过计算个体到参考点的距离，结合唯一性选择个体生成均匀池，每次算法迭代更新均匀池中的个体。

（3）单项精英保留策略的实现过程如下：

NSGA-III-UE沿用了NSGA-III中的理想点z*=(z1min,z2min,⋯,zmmin)，由各个目标的最小值构成理想点z*的分量，用于指导种群进化方向。将理想点各个分量zimin对应的个体作为单项精英个体保留到单项精英池中，选择过程描述为：

(2-16)

(2-17)

其中，arg minzi为当前种群第i个目标最小值对应的个体，F(Ii*)为精英个体的目标函数值。

NSGA-III-UE算法在初始化后生成均匀池和单项精英池，两个存档中的个体参与种群进化；进化后通过计算新生成个体到参考点的欧式距离更新均匀池，父代和子代合并后通过选择策略产生新一代种群，并更新单项精英池。

贝叶斯多目标优化算法（BMOO）是贝叶斯优化（BO）与多目标优化（MOO）的融合技术，核心目标是在多个相互冲突的目标函数下，通过“代理模型+采集函数”的贝叶斯框架，高效搜索全局最优的帕累托前沿（Pareto Front），无需大量真实目标函数评估。

与传统多目标优化算法（如粒子群优化）相比，BMOO的核心优势在于小样本高效性——通过概率模型量化目标函数的不确定性，指导后续样本选择，尤其适配“目标函数评估成本高、实验周期长、数据稀缺”的科研场景（如材料设计、药物研发、工程优化），也是材料科学与AI交叉领域中“智能设计”的核心工具之一。

贝叶斯多目标优化算法（BMOO）的核心是“用概率代理模型替代真实多目标函数，用多目标采集函数智能导航样本选择，以最小的实验成本找到高质量的帕累托前沿”。具体过程如下：

（1）定义优化问题的输入输出和参考点

对需优化的参数为可行域）进行归一化，将需要优化的多个相互冲突的指标记为             (2-18)

自适应设定用于HVI采集函数的参考点，即帕累托前沿的“最差可接受解”，记为                                      (2-19)

其满足所有帕累托最优解的目标值均优于，用初始样本的最差目标值作为初始参考点，迭代中更新：             (2-20)

其中为已观测数据集。

（2）训练多目标代理模型

用当前数据集训练代理模型贝叶斯神经网络，建模目标函数的映射关系并量化不确定性。

（3）定义多目标采集函数并进行优化评估

采集函数的核心是“平衡探索（不确定性高的区域）和利用（靠近当前帕累托前沿的区域）”，下面使用的增强超体积改进（EHVI），其优点是适配任意目标数，帕累托前沿质量相对优。EHVI通过蒙特卡洛采样计算“加入候选样本后帕累托前沿超体积的期望增量”。采集函数是关于决策变量的非凸函数，需通过数值优化找到使其最大化的候选样本，即“最值得下一个实验的样本”。优化方法包括L-BFGS、遗传算法和粒子群优化。对候选样本进行真实实验（如材料性能测试）或高保真仿真，获取其目标函数值。将新样本加入数据集，并重新筛选帕累托最优解。

（4）根据终止条件更新数据集并输出结果

重复步骤（2）~（3），直至达到预设迭代次数或评估指标达到预设阈值。迭代终止后，输出最终的帕累托最优解和进行帕累托前沿面可视化分析，并且还可以输出每个帕累托最优解的预测不确定性（代理模型的方差），帮助研究者评估解的可靠性。

BMOO的关键在于其多目标优化的核心是“帕累托权衡”而非“绝对最优”；而代理模型的核心价值是“小样本拟合+不确定性量化”以及采集函数的核心是“平衡探索与利用，优化帕累托前沿质量”。随着高维代理模型（如BNN）和高效采集函数的发展，BMOO正成为多目标优化领域的主流算法，尤其在科研与工程的高成本优化场景中不可或缺。在材料科学与AI交叉领域，BMOO完美适配“实验成本高、数据稀缺、多性能协同设计”的科研需求，是实现“智能材料设计”的核心工具——它将研究者从“盲目试错”的传统模式，转变为“数据驱动+不确定性指导”的高效模式，大幅提升研究效率和设计精度。

2.3.3 特征选择算法

特征选择（Feature selection）是指去除数据集中的多余和无关特征，从特征集合中筛选出主要的特征，最终得到原有特征的子集，其数学描述为：

令特征集合F={fi|i=1,2,⋯,n}，记目标函数为G(∙)，选取的特征子集记为Fm(m<n)，则对于∀T⊆F，满足G(Fm)≥G(T)。

而特征选择可分为封装器（Wrapper）法、过滤器（Filter）法和嵌入（Embedded）法[11]。本文拟用封装器法中的递归特征消除算法和过滤器法中的互信息特征选择算法，构建两阶段特征选择策略。

作为一种基于机器学习的特征选择算法，递归特征消除（Recursive Feature Elimination，RFE）通过在原始特征上训练机器学习模型获得各特征权重，剔除目标权重较小的特征得到特征子集；在特征子集上重复训练与剔除操作，直至特征数量达到规定值。

互信息（Mutual Information）特征选择则以互信息作为目标函数对特征进行排序。在信息论中，信息熵H(X)用于度量随机变量X的不确定程度，定义为：

(2-21)

其中，p(x)表示随机变量X取值的概率。由上式可以看出，随机变量取值越均匀（混乱程度越大），熵值越大。

在随机变量Y已知的条件下，随机变量X的不确定性称为X关于Y的条件熵H(X|Y)，定义为：

(2-22)

其中，p(x|y)为已知p(x|y)的条件概率分布。若X与Y无关，则H(X)=H(X|Y) 。

互信息用于衡量两个变量的相互依赖程度。根据熵和条件熵的定义，X和Y的互信息I(X;Y)定义为：

(2-23)

其中，p(x,y)为X和Y的联合概率分布。当X和Y无关时，互信息I(X;Y)=0。

2.3.4 特征抽取算法

特征抽取（Feature extraction）与特征选择都是为了给特征降维，区别在于输出对象不同：特征选择输出的是原有特征的子集；而特征抽取通过函数映射将原有特征转化为新特征，新特征维度低于原有特征。本文拟采用主成分分析和基于神经网络的自编码器进行特征抽取。

作为一种非监督线性降维算法，主成分分析（Principal component analysis，PCA）通过正交变换将数据集X={x1,x2,⋯,xN}从m维映射到l维，l维线性子空间由l个正交向量表示，l个线性无关的向量成为“主成分”。

PCA求解过程相当于如下优化问题

(2-24)

其中，x=1Ni=1Nxi为N个数据的均值，A=1Ni=1N(xi-x)T(xi-x)为协方差矩阵。

用拉格朗日乘子法将约束问题转化为

(2-25)

让L(α,λ)关于α求偏导并令其等于零，可得

(2-26)

PCA求解即转化为计算A最大的l个特征值的问题。因为A∈Rm×m为对称半正定矩阵，所以必存在一组标准正交的特征向量α1α2,⋯,αl。

作为一种无监督降维的神经网络技术，自编码器（autoencoder）包括输入层、输出层及中间隐藏层部分，输入层和输出层的结点个数一致，使输入层与输出层数据尽可能相似是其学习目标。自编码器的结构包括编码器和解码器，将数据从高维空间映射到低维空间的是编码器，而将数据从低维空间映射到高维空间是解码器。优化问题的目标函数可描述为：

(2-27)

其中，X为数据矩阵，f为编码器的高维到低维映射，g为解码器的低维到高维映射。训练完成后，编码器可实现降维功能，对于给定数据x，降维后的数据可表示为z=g(x)。

2.3.5 自注意力机制与符号回归解析

自注意力机制在处理序列数据时，可以让序列中每个元素与其他元素建立联系，它可以根据计算的元素之间的相对重要性来自适应地捕捉元素之间的关系。具体过程可拆解为“生成QKV→计算注意力分数→归一化→加权求和”：

（1）设输入序列为（n=序列长度，d=输入维度），每个元素是该位置的原始特征。为了建模元素间的“查询-匹配-取值”关系，自注意力首先通过3个可学习的线性投影矩阵，将输入序列分别映射为3个新的序列：查询向量（Q）是每个元素对应的查询，用于“主动查询”序列中其他元素的相关性；键向量（K）是每个元素对应的键，用于“被动匹配”其他元素的查询；值向量（V）是每个元素对应的值，是查询匹配后需要提取的“有用信息”。数学表达式：

(2-28)

其中：是可学习参数；是Q和K的维度；。

（2）计算注意力分数（相关性）

计算每个查询（第i个元素的查询）与所有键（第j个元素的键）的相关性强度，即注意力分数。自注意力采用点积计算相关性：

(2-29)

其中是向量点积（结果为标量），本质是衡量和的“方向相似度”。

（3）通过Softmax函数进行归一化，得到注意力权重：

(2-30)

归一化后，，且对于每个i，；的物理意义：第i个元素对第j个元素的“关注程度”——权重越大，说明第j个元素对第i个元素的上下文贡献越大。

（4）用注意力权重对所有值向量进行加权求和，得到第i个元素的上下文增强特征：                             (2-31)

而，即为自注意力的最终输出。

符号回归的目标是从给定的数据集中找到一个数学表达式，遗传规划则是通过模拟自然选择和遗传变异的过程，逐步优化候选解。符号回归和遗传规划通常结合使用，遗传规划用于搜索符号回归中的数学表达式空间，从而有效地探索复杂的数学表达式空间，找到可解释性数学表达式[43]。给定数据集，其中是输入向量，是输出值，综合优化问题可以表示为公式(2-32)

(2-32)

其中，是所有可能的数学表达式的集合。

利用符号回归和遗传规划技术，深入分析高熵合金关键物理化学特性描述符与高熵合金性能间的倒置关系。不仅能揭示特征间复杂的非线性关系，还能够从数据中发现数学表达式，进而解耦性能倒置关系。

总的来说，符号回归和遗传规划的结合从复杂的材料数据中提取出高度解释性的数学表达式，既能解耦材料性能的倒置关系，又能够为后续的材料性能优化和新合金设计提供理论依据，展示了符号回归和遗传规划在材料科学中的潜力。

3 研究内容、研究方案、时间安排

3.1 研究内容

本课题主要基于贝叶斯神经网络机器学习预测，对高熵合金力学性能进行解耦分析与优化设计。通过数据增强、特征选择和特征抽取算法对高熵合金数据进行处理，以提高机器学习模型的预测能力，将性能预测模型（解耦分析）与多目标优化算法相结合，实现高熵合金力学性能的倒置关系解耦与协同优化。

3.1.1 两阶段特征选择与基于注意力机制的数据增强算法

设计“机器学习筛选+模型重要性得分验证”的两阶段特征选择算法，通过机器学习模型从初始候选特征池中精准筛选出关键元素特征，结合皮尔森相关系数与互信息双重验证进行特征选择，为后续数据增强奠定高质量输入基础。针对处理数据设计融入元素特征和多头注意力机制的信息最大化生成对抗网络（infoGAN）的数据增强方法，扩充符号回归建模数据集，提升定量公式的泛化能力与预测精度，增强了其捕捉元素之间复杂关系的能力。

3.1.2 基于符号回归的性能倒置关系的解耦方法

针对高熵合金中普遍存在的性能倒置关系的问题，基于筛选后的关键特征与增强数据集，通过符号回归挖掘元素特征–倒置关系性能的定量关联公式，对初步得到的公式进行系数微调（如通过网格搜索优化线性系数），确保公式同时满足数学精度与物理意义。解析高熵合金倒置关系的内在机制，并结合引入图神经网络等先进算法，深度挖掘“成分-工艺-微观结构-性能”之间的内在关联，识别关键影响因素，以实现性能倒置关系的根源性解耦。

3.1.3 基于数据驱动的自适应多目标优化算法设计

针对高熵合金性能倒置关系协同优化的问题，构建机器学习驱动的高熵合金性能多目标优化框架。根据特征选择和数据增强构造的倒置性能深度学习解析模型，采用贝叶斯多目标优化等算法筛选具有优异综合性能的高熵合金体系。基于成分的特征描述符信息和符号回归数学表达式的分析，构造“成分-工艺-组织-性能”的网络架构，实现倒置性能协同优化，得到符合物理规律与工程需求的高熵合金设计方案。

3.2 研究方案

基于符号回归对高熵合金力学性能进行优化，分为四个基本步骤，分别是特征选择和抽取、基于生成对抗网络进行数据增强、训练深度学习模型进行符号回归性能关系解耦以及性能倒置关系多目标优化。在特征选择和抽取之前，要清洗高熵合金的原始数据，处理重复数据和缺失数据，在通过箱线图法或正态分布法处理离群数据之后，采用特征选择和抽取算法进行特征降维，挑选出在不同特征子集下综合表现最好的深度学习预测模型。改进生成对抗网络结构，使用改进的网络模型生成新的数据，训练深度学习模型，利用符号回归进行性能倒置关系的解耦。最后基于改进的神经网络结构作为多目标优化的目标函数，改进多目标优化算法，对高熵合金力学性能进行多目标优化。

具体技术路线如图3-1所示：

图3-1 高熵合金性能多目标优化技术路线图

研究难点：高熵合金数据集收集较为困难，并且存在大量缺失数据，数据清洗困难。合金性能受到众多因素影响，各因素之间相互耦合，直接将成分和工艺参数作为特征输入无法准确预测其力学性能。材料科学领域中，大部分多目标优化为二维和三维的情况，三维及以上目标优化较为困难。

创新点：本文拟用特征重要性分析、互信息等特征选择方法，选择对性能影响最大的特征，然后采用主成分分析和神经网络等方法实现特征抽取，保留特征信息并且提高效率。通过数据增强算法对数据集进行扩充，分析该算法对模型性能的影响。在不同特征集下训练深度学习模型，结合符号回归得出数学表达式，最终选择最优系数公式实现材料性能的解耦。拟对多目标优化算法进行改进，并基于符号回归的生成表达式设计解的选择策略，平衡最优解集的收敛性和多样性，实现高熵合金力学性能优化设计。

3.3 时间安排

2025.11 — 2026.02  搜集各类数据增强和特征降维的文献资料，学习相关算法，进行特征重要性分析，选择最佳候选特征和机器学习模型；

2026.03 — 2026.05  研究数据增强算法，改进生成对抗网络，对使用生成数据前后模型性能进行分析；

2026.06 — 2026.09  查阅符号回归和多目标优化相关算法，对其进行改进并与其他算法进行对比分析；

2026.10 — 2026.12  完善算法并分析结果；

2027.01 — 2027.03  撰写毕业论文初稿；

2027.04 — 2027.05  修改论文，定稿，准备答辩。

# 参考文献

- 熊婷. 共晶高熵合金AlCoCrFeNi2.1微观结构和性能研究[D]. 中国科学技术大学, 2020.

- 谢建新,宿彦京,薛德祯等. 机器学习在材料研发中的应用[J]. 金属学报, 2021, 57(11):1343-1361.

- Nene S S, Sinha S, Yadav D K, et al. Metallurgical aspects of high entropy alloys[J]. Journal of Alloys and Compounds, 2024, 1005: 175849.

- Zhang W T, Wang X Q, Zhang F Q, et al. Frontiers in high entropy alloys and high entropy functional materials[J]. Rare Metals, 2024, 43(10): 4639-4776.

- Yang Y F, Hu F, Xia T, et al. High entropy alloys: A review of preparation techniques, properties and industry applications[J]. Journal of Alloys and Compounds, 2025, 1010: 177691.

- 王云帆,田原,周玉美等. 主动学习辅助材料研发进展[J]. 硅酸盐学报, 2023, 51(02):544-551.

- 赵凯琳,靳小龙,王元卓.小样本学习研究综述[J]. 软件学报, 2021, 32(02): 349-369.

- Mehrotra A, Dukkipati A. Generative adversarial residual pairwise networks for one shot learning[J]. arXiv:1703.08033, 2017.

- Sun Y, Hou C, Tran D N, et al. EFTGAN: Elemental features and transferring corrected data augmentation for the study of high-entropy alloys[J]. npj Computational Materials, 2025, 11(1).

- Qian Zhou, Feng Xu, Chengzuan Gao, et al. Machine learning-assisted mechanical property prediction and descriptor-property correlation analysis of high-entropy ceramics[J]. Ceramics International, 2023, 49(4): 5760-5769.

- 肖人彬,李贵,陈峙臻. 进化超多目标优化研究进展及展望[J]. 控制与决策, 2023, 38(07):1761-1788.

- 齐伟编著. 数据准备和特征工程,数据工程师必知必会技能[M]. 北京：电子工业出版社, 2020.

- Xin Li, Guangcun Shan, Jiliang Zhang, et al. Accelerated design for magnetic high entropy alloys using data-driven multi-objective optimization[J]. Journal of Materials Chemistry C, 2022, 10(45): 17291-17302.

- Qian Zhou, Feng Xu, Chengzuan Gao, et al. Design of high-performance high-entropy nitride ceramics via machine learning-driven strategy[J]. Ceramics International, 2023, 49(15): 25964-25979.

- Sun Q S, Zeng S G, Liu Y, et al. A new method of feature fusion and its application in image recognition[J]. Pattern Recognition, 2005, 38(12): 2437- 2448.

- Kang J, Niu Y, Zhou Y, et al. Wear Resistance Prediction of AlCoCrFeNi-X(Ti, Cu) High-Entropy Alloy Coatings Based on Machine Learning[J]. Metals. 2023; 13(5): 939.

- Liu P, Huang H, Antonov S, et al. Machine learning assisted design of γ′-strengthened Co-base superalloys with multi-performance optimization[J]. npj Computational Materials, 2020, 6(1): 809-815.

- 文成. 基于机器学习的高熵合金成分设计与性能优化[D]. 北京科技大学, 2022.

- Kalyanmoy Deb, Samir Agrawal, Amrit Pratap, et al. A Fast Elitist Non-dominated Sorting Genetic Algorithm for Multi-objective Optimization: NSGA-II[J]. Lecture Notes in Computer Science, 2000, 1917(1): 849-858.

- Pelletier, Jacob L, Vel, et al. Multi-objective optimization of fiber reinforced composite laminates for strength, stiffness and minimal mass[J]. Computers and Structures, 2006, 84(29): 2065-2080.

- Ravindranadh Bobbili, B. Ramakrishna. Prediction of phases in high entropy alloys using machine learning[J]. Materials Today Communications, 2023, 36: 106674.

- Yangping Li, Yangyi Liu, Sihua Luo, et al. Neural network model for correlating microstructural features and hardness properties of nickel-based superalloys[J]. Journal of Materials Research and Technology, 2020, 9(6): 14467-14477.

- Guo, Shun, Yu, et al. A predicting model for properties of steel using the industrial big data based on machine learning[J]. Computational Materials Science, 2019, 160: 95-104.

- Xia X, Nie J F, Davies C H J, et al. An artificial neural network for predicting corrosion rate and hardness of magnesium alloys [J]. Mater. Des. 2016, 90: 1034.

- 李赞,张长胜,马涛等.基于CGSOA-BPNN优化AlCoCrNiFe高熵合金涂层等离子喷涂工艺参数[J]. 表面技术, 2022, 51(01):311-324.

- Goodfellow IJ, Pouget-Abadie J, Mirza M, et al. Generative adversarial networks[J]. Communications of the ACM, 2020, 63(11): 139-144.

- Schaffer J D. Multiple Objective Optimization with Vector Evaluated Genetic Algorithms[J]. Lawrence Erlbaum Associates Publishers, Hillsdale, 1985.

- Coello CAC, Aguirre A H, Zitzler E. Evolutionary multi-criterion optimization[M]. Springer, 2005.

- 刘元. 进化多目标优化算法研究[D]. 湖南大学, 2021.

- Deb K, Jain H. An evolutionary many-objective optimization algorithm using reference-point-based nondominated sorting approach, part I:solving problems with box constraints[J]. IEEE transactions on evolutionary computation, 2013, 18(4): 577-601.

- Zhang Q, Li H. MOEA/D:A multi-objective evolutionary algorithm based on de composition[J]. IEEE Transactions on evolutionary computation, 2007, 11(6): 712-731.

- Zitzler E, Künzli S. Indicator-based selection in multi-objective search. In:Proc of International conference on parallel problem solving from nature[M]. Springer, 2004, 832-842.

- Daniel R. Cassar; Gisele G. Santos; Edgar D. Zanotto. Designing optical glasses by machine learning coupled with a genetic algorithm[J]. Ceramics International, 2021, 47(8): 10555-10564.

- Edern Menou, Isaac Toda-Caraballo, Pedro Eduardo Jose Rivera-Díaz-del- Castillo. Evolutionary design of strong and stable high entropy alloys using multi-objective optimisation based on physical models, statistics and thermo-ynamics[J]. Materials & Design, 2018, 143.

- Hisao Ishibuchi; Noritaka Tsukamoto; Yusuke Nojima. Evolutionary many- objective optimization: A short review[A]. 2008 IEEE Congress on Evolutionary Computation (IEEE World Congress on Computational Intelligence)[C], 2008.

- Das I, Dennis J E. Normal-boundary intersection: A new method for generating the Pareto surface in nonlinear multicriteria optimization problems[J]. SIAM Journal on Optimization, 1998, 8(3): 631-657.

- Garza-Fabre M, Toscano-Pulido G, Coello CAC, et al. Effective ranking+ speciation=many-objective optimization[C]. 2011 IEEE Congress of Evolutio- nary Computation (CEC), 2011: 2115-2122.

- Wang R, Purshouse R C, Fleming P J. Preference-inspired coevolutionary algorithms for many-objective optimization[J]. IEEE Transactions on Evolutionary Computation, 2012, 17(4): 474-494.

- Himanshu Jain, Kalyanmoy Deb. An Evolutionary Many-Objective Optimization Algorithm Using Reference-Point Based Nondominated Sorting Approach, Part II: Handling Constraints and Extending to an Adaptive Approach[J]. IEEE Transactions on Evolutionary Computation, 2014, 18(4): 602-622.

- Cheng, Ran, Jin, et al. A Reference Vector Guided Evolutionary Algorithm for Many-Objective Optimization[J]. IEEE Transactions on Evolutionary Computation, 2016, 20(5): 773-791.

- Liu HaiLin, Gu Fangqing, Zhang Qingfu. Decomposition of a Multi-objective Optimization Problem Into a Number of Simple Multi-objective Subproblems[J]. IEEE Transactions on Evolutionary Computation, 2014, 18(3): 450-455.

- Wang R, Purshouse R C, Fleming P J. Preference-inspired coevolutionary algorithms for many-objective optimization[J]. IEEE Transactions on Evolutionary Computation, 2012, 17(4): 474-494.

- WANG Y, WAGNER N, RONDINELLI J M. Symbolic regression in materials science[J]. MRS Communications, 2019, 9(3): 793-805.